# LEDFAL VILLAMOS IGÉNY, ÉS FOGYASZTÁS OPTIMALIZÁLÁS

BEVEZETÉS

A LED fal egy nagy teljesítményű, folyamatos üzemre tervezett elektronikai rendszer.
Működése során jelentős villamos teljesítményt vesz fel, miközben a környezeti hatások
(hőmérséklet, napsugárzás, páratartalom) és a megjelenített tartalom közvetlenül
befolyásolják az energiafogyasztást, hőterhelést, fényerő stabilitást és az élettartamot.

A rendszer tervezésekor mindig a maximális terhelési állapotot kell figyelembe venni.

1. VILLAMOS TELJESÍTMÉNY ÉS ÁRAMFELVÉTEL

Átlagos üzem:
350–450 W / m²
1,5 – 2,0 A / m² (230 V hálózaton)

Maximális terhelés:
650–800 W / m²
2,83 – 3,48 A / m² (230 V hálózaton)

A villamos hálózatot, biztosítékot és kábelezést minden esetben a 800 W/m² szerinti
csúcsterhelés alapján kell méretezni.

2. MÉRETEZÉSI TÁBLÁZAT – MAXIMÁLIS TERHELÉS (800 W/m²)

2 m²  → 1,60 kW → 6,96 A
4 m²  → 3,20 kW → 13,91 A
6 m²  → 4,80 kW → 20,87 A
8 m²  → 6,40 kW → 27,83 A
10 m² → 8,00 kW → 34,78 A
12 m² → 9,60 kW → 41,74 A
15 m² → 12,00 kW → 52,17 A
20 m² → 16,00 kW → 69,57 A
25 m² → 20,00 kW → 86,96 A

3. MÉRETEZÉSI TÁBLÁZAT – ÁTLAGOS ÜZEM (400 W/m²)

2 m²  → 0,80 kW → 3,5 A
4 m²  → 1,60 kW → 7,0 A
6 m²  → 2,40 kW → 10,4 A
8 m²  → 3,20 kW → 13,9 A
10 m² → 4,00 kW → 17,4 A
12 m² → 4,80 kW → 20,9 A
15 m² → 6,00 kW → 26,1 A
20 m² → 8,00 kW → 34,8 A
25 m² → 10,00 kW → 43,5 A

4. TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ (POWER FACTOR)

A LED fal tápegységei kapcsolóüzemű tápegységek.
Jellemző PF érték: 0,90 – 0,95.

Valós áram számítás:
I = P / (U × PF)

Nagy felület esetén a teljesítménytényező figyelembevétele szükséges.

5. INDÍTÁSI ÁRAM

Bekapcsoláskor rövid ideig magasabb áramfelvétel jelentkezhet.
Nagyobb felület esetén C vagy D karakterisztikájú kismegszakító javasolt.

6. FESZÜLTSÉGTŰRÉS

Ajánlott üzemi tartomány: 200–240 V.
Stabil, 5%-on belüli hálózati feszültség javasolt.

7. HŐMÉRSÉKLETI ÉS IP VÉDELEM

Üzemi tartomány: –20°C – +50°C.
Kültéri falaknál jellemző IP65 elöl, IP54–65 hátul.
Csatlakozások vízmentes kialakítása kötelező.

8. FÉNYERŐ (NIT) ÉS TELEPÍTÉSI STRATÉGIA

5000–8000 nit kategóriák.
Magasabb nit → nagyobb tartalék, jobb napfényben.
Éves fényerő-veszteség: 4–8% környezettől függően.

7000–8000 nit javasolt egész napos tűző nap esetén.

9. KÖRNYEZETI HATÁSOK

Közvetlen napsütés növeli a hőterhelést.
Magas páratartalom esetén rendszeres ellenőrzés szükséges.
Megfelelő szellőzés elengedhetetlen.

10. SZÍN ÉS KONTRASZT OPTIMALIZÁLÁS

Sötét háttér csökkenti a fogyasztást.
Fehér háttér maximális terhelést okoz.
Kontrasztos megjelenítés kisebb fényerő mellett is jól látható.

11. TARTALOMTERVEZÉSI IRÁNYELVEK

5–7 szó, egy fő grafikai elem.
Nagy, vastag betűk.
Kerülni kell a túlzsúfolt világos felületeket.

12. NAPSZAK SZERINTI OPTIMALIZÁLÁS

Reggel közepes fényerő.
Délben magas.
Este csökkentett.
Fényszenzor alkalmazása javasolt.

13. ÉLETTARTAM OPTIMALIZÁLÁS

60–70% átlagos fényerő ideális.
Sötét háttér stratégia.
Megfelelő hőelvezetés.
Túlfeszültség-védelem alkalmazása.

VÉGSŐ ÖSSZEFOGLALÁS

A LED fal hosszú távú stabil működésének alapja:
– megfelelő villamos méretezés
– helyes nit kategória kiválasztás
– tudatos tartalomtervezés
– fényerő optimalizálás
– környezeti hatások figyelembevétele