LED KIJELZŐRENDSZER
HASZNÁLATI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

1. A BERENDEZÉS RENDELTETÉSE

A telepített LED kijelzőrendszer digitális tartalmak (képek, videók, animációk, reklámanyagok és információs tartalmak) folyamatos megjelenítésére szolgál.

A rendszer professzionális, folyamatos üzemre tervezett elektronikus berendezés, amely megfelelő használat és karbantartás mellett hosszú távon megbízható működést biztosít.

2. A RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

Normál üzem esetén a kijelző automatikusan működik.

A rendszer bekapcsolását követően automatikusan elindul, és az utoljára feltöltött műsort vagy lejátszási listát jeleníti meg.

A LED kijelzők ipari felhasználásra készülnek, ezért napi 24 órás folyamatos működésre alkalmasak.

3. TARTALMAK FELTÖLTÉSE ÉS KEZELÉSE

A tartalmak feltöltése a telepítéskor átadott vezérlőszoftveren keresztül történik.

Támogatott formátumok:
JPG, PNG, BMP, GIF, MP4, AVI, MOV

4. AJÁNLOTT TARTALOMPARAMÉTEREK

A legjobb képminőség érdekében:
- a tartalom felbontása igazodjon a kijelző pixelméretéhez;
- videók esetén MP4 formátum használata javasolt;
- kerülni kell a túlzott tömörítést;
- a teljesen fehér hátterek tartós használatát célszerű minimalizálni.

5. FÉNYERŐ ÉS ÜZEMELTETÉS

A LED kijelzők nem igényelnek rendszeres pihentetést.

Az optimális élettartam érdekében javasolt:
- automatikus fényerőszabályzás;
- környezeti fényviszonyokhoz igazított fényerő;
- éjszakai időszakban csökkentett fényerő.

Ajánlott átlagosan 60–70%-os fényerő tartományban üzemeltetni.

6. ENERGIAFOGYASZTÁS ÉS TERHELÉS

Magasabb energiafelvételt eredményez:
- teljes fehér háttér;
- magas fényerő;
- nagy világos felületek.

Alacsonyabb energiafelvételt eredményez:
- sötét háttér;
- automatikus fényerőszabályzás;
- napszakhoz igazított fényerő.

7. TARTALOMTERVEZÉSI AJÁNLÁSOK

- kevés információ egy képen;
- nagy, jól olvasható betűk;
- kontrasztos színek;
- túlzsúfolt grafika kerülése.

8. ÁRAMSZÜNET ESETÉN

Áramszünet esetén a rendszer automatikusan kikapcsol.

Amennyiben a kijelző nem indul el megfelelően:

1. Hálózati biztosítékok ellenőrzése.
2. A LED kijelző saját biztosítékainak ellenőrzése.
3. A LED fal teljes áramtalanítása, majd ismételt bekapcsolása.
4. A tartalom vagy műsor újbóli kiküldése a vezérlőszoftverből.
5. A rendszer újraindításának ellenőrzése.

9. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A kijelző tisztítása, karbantartása vagy bármilyen fizikai beavatkozás kizárólag teljesen áramtalanított állapotban végezhető.

Tilos:
- feszültség alatt tisztítani vagy szerelni;
- magasnyomású mosót használni;
- agresszív vegyszereket alkalmazni.

10. ÉLETTARTAM NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ AJÁNLÁSOK

- automatikus fényerőszabályzás;
- rendszeres tisztítás;
- megfelelő hűtés és légáramlás;
- túlfeszültség-védelem;
- éves karbantartás.

11. HIBA ESETÉN

Szerviz értesítése javasolt:
- ha a kijelző nem indul el;
- képhiba jelentkezik;
- kommunikációs hiba lép fel;
- szokatlan zaj vagy szag észlelhető.

12. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A kijelző elektromos berendezés.

A burkolatok eltávolítása, elektromos szerelés vagy javítás kizárólag megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy által végezhető.